[2.3] [Djurskötsel] – [Misslyckade mjölkningar]

Mål:

Upprättad av:

|  | Gå igenom listan för misslyckade mjölkningar och notera nya kor 2 gånger per dag. Är det nya kor på listan? Utred varför de blivit misslyckade. Om inte systemet (MQCC, konduktivitet, blod etc) svarar på varför kon blir misslyckad så titta på juvret och var med djuret när hon mjölkas för att se vad som händer |  |
| --- | --- | --- |
|  | Avsparkningar: - Såriga spenar? Smörj med ___ under __ dagar. Notera på tavla - Dåligt anpassade spengummin? Notera på tavla - Tar fodret slut för fort under mjölkning? Justera utmatningshastighet och anpassa fodermängd. Eller aktivera XXXXX |  |
|  | För lång anslutningstid: - Smutsigt kameraglas? Rengör - Assymetrisk juverform? - För täta bakspenar? Lägg i grupp 2 x mjölkning? - Tappat mittligament? Lägg i grupp 4 x mjölkning? - Hårigt juver? Raka juvret - Står djuret inte still vid anslutning? Kontrollera att hon får foder |  |
|  | Radera spenkoordinater och lära om? |  |
|  | Brunstar kon? Seminera om det är lämpligt |  |
|  | För låg förväntad mjölkmängd: - Kontrollera kons generella hälsa och allmäntillstånd, hälta, foderkonsumtion, mastit och åtgärda enligt rutiner - Spensuger något djur? Försök identifiera vem som gör det och sätt nosring på denna |  |
|  | Kvigor som inte släpper mjölken. - Se till att förbehandlingstid står på default/medium - Ställ eventuellt in längre förbehandlingstid Kontrollera spengummival i förhållande till spenform |  |
|  | Sinlägg spenar som avkastar för lite och stör mjölkningen eller juverhälsan (undvik att sinlägga spenar med streptokockinfektion) |  |
|  | Notera specialinställningar ex mjölktillstånd, spenrengöring, avtagningsnivå och följ upp dessa en gång per vecka. |  |
|  | Återkommande djur på listan för misslyckade mjölkningar som ej går att åtgärda: - Lägg i grupp/ Ej mjölkas natt - Aktivera mjölkning under övervakning för djuret - Slakta? |  |