[2.3] [Djurskötsel] – [Ofullständiga mjölkningar]

Mål:

Upprättad av:

|  | Kolla på kontrollkortet, ofullständiga mjölkningar, fler än vanligt? - Om flera robotar, kolla rapport VMS mjölkningar 24 h, vilken av robotarna som krånglar. Kontrollera och åtgärda |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gå igenom listan för ofullständiga mjölkningar och notera nya kor 2 gånger per dag. Är det nya kor på listan? Utred varför de blivit ofullständiga. Om inte systemet (OCC, konduktivitet, blod etc) svarar på varför den blir ofullständig så titta på juvret och var med djuret när hon mjölkas för att se vad som händer |  |
|  | Avsparkningar: - Såriga spenar? Smörj med ___ under __ dagar. Notera på tavla - Dåligt anpassade spengummin? Notera på tavla Tar fodret slut för fort under mjölkning? Justera utmatningshastighet och anpassa fodermängd. |  |
|  | Teacha om kon? |  |
|  | För lång påsättningsstid: - Smutsigt kameraglas? Rengör - Assymetrisk juverform? Ställ in vidare sökområde? - För täta bakspenar? Förläng mjölktillstånden? - Tappat mittligament? Förkorta mjölktillstånden? - Hårigt juver? Raka juvret - Står djuret inte still vid anslutning? Kontrollera att hon får foder |  |
|  | Brunstar kon? Seminera om det är lämpligt |  |
|  | För låg förväntad mjölkmängd: - Kontrollera kons generella hälsa och allmäntillstånd, hälta, foderkonsumtion, mastit och åtgärda enligt rutiner - Spensuger något djur? Försök identifiera vem som gör det och sätt nosring på denna |  |
|  | Kvigor som inte släpper mjölken. - Se till att förbehandlingstid står på default/medium - Ställ eventuellt in längre förbehandlingstid Kontrollera spengummival i förhållande till spenform |  |
|  | Sinlägg spenar som avkastar för lite och stör mjölkningen eller juverhälsan (undvik att sinlägga spenar med streptokockinfektion) |  |
|  | Notera specialinställningar (ex mjölktillstånd, spenrengöring, avtagningsnivå) och följ upp dess effekter 1 gång/vecka |  |
|  | Återkommande djur på listan för ofullständiga mjölkningar som ej går att åtgärda: - Lägg i grupp/ Ej mjölkas natt - Aktivera fånga ko för djuret Slakta? |  |